Một số lưu ý khi ráp Pre Nac 72 VNAV :

1- Phần nguồn : Mạch này xài nguồn đơn từ 19,6v đến 32v.
* Ngõ ra B.A: 20 đến 23vac, I càng lớn càng tốt, nên làm 2 cuộn và cầu nắn lọc riêng cho 2 kênh cho nó gấu.
* Tụ lọc khuyến cáo tối thiểu là 15.000u, có thể dùng nhiều tụ nhỏ ghép //. 
· Cầu nắn dùng loại 15A là ok.

2- Phần ổn áp: Đây là mạch ổn áp 2 tầng tốc độ cao. tầng 1 sử dụng LM317 hoặc LT 1086, tầng sau sử dụng CZ 329 để ổn điện áp mẫu. thị trường không có nên thay thế bằng Zener 6,2v – 7v. => 6.8v, vạch quay xuống mass.
- Lưu ý khi điều chỉnh mạch ổn áp các cụ phải tạo cho điện áp rơi trên mỗi tầng (Vout-Vin) tối thiểu là 3,5 Vol lúc này mạch ổn áp mới làm việc tốt.
· VD: 20VAC nắn lọc ra 27v, qua ổn áp còn 19,6v là ok

3- Phần Pre:
- 3 cặp tụ gồm có 2,2u input, 10u output và 47u thoát emiter rất quan trọng ảnh hưởng nhiều đến chất âm, nên tìm các loại tụ tốt loại không phân cực như Evox SMR, Mundoft Mcap hoặc dùng tụ tantalum (giọt nước) loại này ngon bổ rẻ và đạt chất lượng thuộc loại trung bình khá. Tụ 47u khó kiếm nên dùng tụ hoá Elna cerafine nghe cũng hay.
Tụ C = 0.1 tại đầu vào (phối hợp với R100K tạo bộ lọc) để cắt tiếng suyt soạt và tiếng gió phát sinh từ Pre. 
BC550/560 thì ráp đúng theo hình, ZTX thì quay ngược lại. ZTX nghe tiếng sạch hơn BCxxx
4. Một số điều chống chỉ định khi ráp :
* Không được sử dụng tụ lọc nguồn lớn hơn 10u phía sau ổn áp.
* đối với các tụ Poly khi hàn tránh ra nhiệt lâu, nếu có thể thì kẹp panh vào chân tụ trong khi hàn để khỏi chết tụ.
Kiểm tra điện áp các đầu tụ In và Out (Chân nối với mạch chính) bằng khoảng 1/2 điện áp nguồn, sai lệch không quá 5% là ok.

Mạch này gain lớn, nên giảm 1 nửa Trở hồi tiếp 12k còn 6-8k.
Thay đổi giá trị  R4 để có áp ra như ý, 19.6v nghe hay nhất.

Vout  R3     R4    R5 
19.6 1200 1500 1200
20.1 1500 2000 2200
20.6 1500 2000 1500
21.0 1500 2000 1200
21.5 1500 2000 1000
22.0 1000 1500 1100
22.5 1500 2200 1100
23.1 1200 2000 1800
23.5 1100 1800 1100
24.0 1000 1800 1800
24.5 1100 2000 1600
25.0 1500 2700 1500
                  

